INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJIKONSTRUKCJI STALOWYCH

Pkt 1.	Klient we własnym zakresie zobowiązany jest do przygotowania podłoża w tym jego wypoziomowania przed przyjazdem montażystów. Za przygotowany teren pod zabudowę producent nie ponosi odpowiedzialności.

Pkt 2.	Natychmiast po dokonaniu montażu Klient zobowiązany jest do należytego przykotwiczenia produktu do podłoża we własnym zakresie za co bierze pełną odpowiedzialność. Firma nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Pkt 3.	W przypadku garaży, bram, kojcy, altan, stróżówek z blach powlekanych klient zobowiązany jest bezwzględnie ściągnąć folię ochronną w terminie do 10 dni 
od zamontowania.

Pkt 4.	Należy wykonywać bieżącą konserwację elementów stalowych bramy i zamknięć (minimum 2 razy w roku) poprzez smarowanie mechanizmów.

Pkt 5.	Konstrukcja garażu jest malowana farbą podkładową – do pomalowania farbą nawierzchniową przez klienta –firma nie wykonuje tej usługi.

Pkt 6.	Nie dopuszcza się obciążania konstrukcji dodatkowym wyposażeniem w tym urządzeniami mechanicznymi( podnośniki, wciągarki ręczne itp.), które wywołują obciążenia i naruszenie konstrukcji.

Pkt 7.	Nie dopuszcza się dziurawienia blach osłonowych (paneli) w trakcie indywidualnego wyposażenia produktu przez użytkownika.

Pkt 8.	W okresie zimy należy regularnie odśnieżać powierzchnię dachową. Firma nie wykonuje takich usług.

Pkt.9	Przy zmianach warunków atmosferycznych należy się liczyć ze skraplaniem pary wodnej na spodniej stronie blach dachowych.

Pkt 10	Drzwi konstrukcji stalowych należy bezwzględnie każdorazowo zamykać w celu zapobieżenia ewentualnym odziaływaniu podmuchów wiatru.

Pkt. 11	Wszelkie przeróbki konstrukcji, dodatkowe wzmocnienia ścian i dachu garażu 
oraz docieplenia użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność, bez zachowania praw do reklamacji. Szczegółowe warunki eksploatacji garażu należy opracować 
w uzgodnieniu z właściwym dla miejsca lokalizacji rzeczoznawcą d\s BHP i P.POŻ .